№ 8

## август  2010

Новые поступления в фонд ЦНТИ

- Нормативная документация – ГОСТы

# Электронные библиотеки

(стр. 1 – 3)

Отдел международных информационных сетей

- Суперконденсаторы (продолжение)

(стр. 4, 5)

Информация Пермского краевого совета ВОИР

- Патенты  изобретателей  Пермского края
(июнь 2010 года)

- Патенты на полезные модели, полученные 
в Пермском крае в июне  2010 года

(стр. 6 – 8 )

Информация с Пермской
межрегиональной   выставки  
«Интеллект, инновации, инвестиции»

- Пространственно-армированные 
углерод-углеродные  композиционные 
материалы (УУКМ)  для техники 
высоких температур

(стр. 9)

Кафедра дистанционного обучения

(стр. 10)

Нанотехнологии 
для автомобилестроения
(эффект лотоса)

(стр. 13)

Пермский центр 
научно-технической 
информации – 
филиал ФГУ «Объединение «Росинформресурс» 
Минэнерго России 
(Пермский ЦНТИ)

614990, г. Пермь, ГСП,
ул. Попова, 9

Тел. (342) 237-40-83

Факс (342) 237-31-55

E-mail: cnti@permcnti.ru

Internet: WWW.permcnti.ru

Банковские реквизиты:

Получатель: 
ИНН 7709018297
КПП 590202001 
УФК по Пермскому краю 
(ОФК 04, Пермский цнти – 
филиал ФГУ «Объединение 
«Росинформресурс» 
Минэнерго России 
л.с. 03561А14340) 
р/с 40503810600001000040
в ГРКЦ ГУ Банка России

по Пермскому краю, г. Пермь

Назначение платежа: 02230201010010000130 п.2

БИК 045773001

Тел. бухгалтерии (342) 237-45-72

Вестник Пермского ЦНТИ № 8
 август 2010

Ответственный за выпуск – 
директор ЦНТИ А.В. Трусов

Подписано в печать 12.07 2010

Тираж 150 экз.

Заказ №

Отпечатано группой 
оперативной полиграфии 
Пермского ЦНТИ, 
614990, г. Пермь, ГСП, 
ул. Попова, 9

вестник 
Пермского ЦНТИ

- Ежемесячный бюллетень для тех, кто заинтересован в получении новейшей научно-технической, экономической, правовой и другой информации.

- Вестник Пермского ЦНТИ отражает деятельность ЦНТИ, содержит сведения о новых поступлениях в фонд ЦНТИ, услугах и продукции ЦНТИ, о мероприятиях, проводимых в ЦНТИ, Перми и России, производственном опыте предприятий 
и др.

- В Вестник Пермского ЦНТИ Вы можете поместить информацию о Ваших разработках, услугах, продукции.

- Получить Вестник можно в отделах Пермского ЦНТИ.

- Подписаться на электронную версию Вестника можно на нашем сайте

http://www.permcnti.ru

или на сервере subscribe.ru

http://subscribe.ru/catalog/service.permstic

   614990,  г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ 
(к. 604)

- (342) 237-32-84    Е-mail: izd@permcnti.ru

Нормативная 
документация – ГОСТы

Отдел нормативно-технической 
документации (к. 405, 408). 
   (342) 237-37-28. 
E-mail: ntd@permcnti.ru

ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены. – Введ. 01.05.2010 (23 с.)

ГОСТ 12.2.228-2004 ССБТ. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности. – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ ИСО 4253-2005 Тракторы сельскохозяйственные. Расположение сиденья оператора. Размеры. – Введ. 01.07.2010 (8 с.)

ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических характеристик материала элементов технических систем акустическим методом. Общие требования. – Введ. 01.04.2010 (11 с.)

ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность. – Введ. 01.03.2010 (26 с.)

ГОСТ 31382-2009 Медь. Методы анализа. Введ. 01.04.2010 (94 с.)

ГОСТ 31411-2009 Перренат аммония. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (40 с.)

ГОСТ Р 1.14-2009 Стандартизация в Российской Федерации. Программа разработки национальных стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией. – Введ. 01.05.2010 (22 с.)

ГОСТ Р 8.689-2009 ГСИ. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний. – Введ. 01.07.2010 (22 с.)

ГОСТ Р ЕН 1109-2009 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах. – Введ. 01.09.2010 (11 с.)

ГОСТ Р ЕН 1710-2009 Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников. – Введ. 01.01.2011 (35 с.)

ГОСТ ЕН 1849-1-2009 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади. – Введ. 01.09.2010 (8 с.)

ГОСТ ЕН 1928-2009 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости. – Введ. 01.09.2010 (11 с.)

ГОСТ Р ИСО 7218-2008 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям. – Введ. 01.01.2010 (58 с.)

ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования. – Введ. 01.09.2010 (28 с.)

ГОСТ Р ИСО 10791-1-2009 Центры обрабатывающие. Часть 1. Контроль геометрической точности обрабатывающих центров с горизонтальным шпинделем и дополнительными шпиндельными головками (горизонтальная ось Z). – Введ. 01.07.2010 (58 с.)

ГОСТ Р ИСО 11137-2-2008 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы ISO 11137-2:2006. – Введ. 01.01.2010 (57 с.)

ГОСТ Р ИСО/ТО 11146-3-2008 Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 3. Собственная и геометрическая классификация лазерных пучков, специфика их распространения и методики измерений. – Введ. 01.01.2010 (24 с.)

ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d». – Введ. 01.07.2010 (15 с.)

ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c». – Введ. 01.07.2010 (24 с.)

ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b». – Введ. 01.01.2011 (18 с.)

ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k». – Введ. 01.01.2011 (11 с.)

ГОСТ Р ИСО 14044-2007 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации. – Введ. 01.01.2009 (43 с.)

ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации. – Введ. 01.01.2009 (22 с.)

ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации утверждений, касающихся парниковых газов. – Введ. 01.01.2009 (34 с.)

ГОСТ Р ЕН 14107-2009 Производные жиров и масес. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания фосфора методом эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP). – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ Р ЕН 14538-2009 Производные жиров и масес. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение содержания Ca, K, Mg и Na методом оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP OES). – Введ. 01.01.2011 (10 с.)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15459-6-2009 Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Часть 6. Уникальные идентификаторы групп продукции. – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ Р ИСО 15704-2008 Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия. – Введ. 01.01.2010 (56 с.)

ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 5. Отбор проб летучих органических соединений (ЛОС). – Введ. 01.12.2010 (20 с.)

ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 9. Определение выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Метод с использованием испытательной камеры. – Введ. 01.12.2010 (19 с.)

ГОСТ Р ИСО 16000-10-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 10. Определение выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Метод с использованием испытательной ячейки. – Введ. 01.12.2010 (20 с.)

ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009 Воздух замкнутых помещений. Часть 11. Определение выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний. – Введ. 01.12.2010 (16 с.)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1-2009 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования. – Введ. 01.07.2010 (12 с.)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2-2009 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Подтверждающая документация. – Введ. 01.07.2010 (8 с.)

ГОСТ Р ИСО 17734-1-2009 Анализ азоторганических соединений в воздухе методом жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Часть 1. Определение изоцианатов по их дибутиламиновым производным. – Введ. 01.12.2010 (30 с.)

ГОСТ Р ИСО 17734-2-2009 Анализ азоторганических соединений в воздухе методом жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Часть 2. Определение аминов и аминоизоцианатов по их дибутиламиновым и этилхлорформиатным производным. – Введ. 01.12.2010 (27 с.)

ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. – Введ. 01.01.2011 (12 с.)

ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информационных технологий и автоматизированных систем от атак с использование скрытых каналов. – Введ. 01.12.2009 (12 с.)

ГОСТ Р 53184-2008 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержание диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным методом. – Введ. 01.01.2010 (39 с.)

ГОСТ Р 53195.3-2009 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. – Введ. 01.06.2010 (65 с.)

ГОСТ Р 53349-2009 Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды. – Введ. 01.07.2010 (12 с.)

ГОСТ Р 53377-2009 (ЕН ИСО 11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения. – Введ. 01.03.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53378-2009 (ЕН 29052-1:1992) Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости. – Введ. 01.03.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53402-2009 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний. – Введ. 01.01.2010 (57 с.)

ГОСТ Р 53420-2009 Кровь донорская и ее компоненты. Общие требования к обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской крови и ее компонентов. – Введ. 01.09.2010 (36 с.)

ГОСТ Р 53422-2009 Услуги бытовые. Ремонт и изготовление металлоизделий. Общие технические условия. – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53425-2009 Соединительные линии и аппаратные в цифровых и аналоговых трактах звукового вещания. Технические характеристики. Параметры качества. Методы измерений. – Введ. 01.07.2010 (22 с.)

ГОСТ Р 53426-2009 Изделия косметические для бритья. Общие технические условия. Введ. 01.01.2011 (14 с.)

ГОСТ Р 53429-2009 Платы печатные. Основные параметры конструкции. – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53432-2009 Платы печатные. Общие технические требования к производству. – Введ. 01.07.2010 (18 с.)

ГОСТ Р 53434-2009 Принципы надлежащей лабораторной практики. – Введ. 01.03.2010 (16 с.)

ГОСТ Р 53435-2009 Сливки-сырье. Технические условия. Введ. 01.01.2011 (14 с.)

ГОСТ Р 53437-2009 Сыры сулугуни и слоистый. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (14 с.)

ГОСТ Р 53438-2009 Сыворотка молочная. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (10 с.)

ГОСТ Р 53492-2009 Консервы молочные. Сыворотка молочная сухая. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (11 с.)

ГОСТ Р 53493-2009 Альбумин молочный. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (12 с.)

ГОСТ Р 53494-2009 Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки. Технические условия. – Введ. 01.01.2011 (14 с.)

ГОСТ Р 53526-2009 (ИСО 14732:1998) Персонал, выполняющий сварку. Аттестационные испытания операторов сварки плавлением и наладчиков контактной сварки для полностью механизированной и автоматической сварки металлических материалов. – Введ. 01.01.2011 (16 с.)

ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования. – Введ. 01.04.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53581-2009 Бензин. Определение содержания фосфора. – Введ. 01.07.2010 (11 с.)

ГОСТ Р 53590-2009 Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия. – Введ. 01.07.2012 (14 с.)

ГОСТ Р 53599-2009 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений. – Введ. 01.01.2011 (15 с.)

ГОСТ Р 53706-2009 Топлива авиационные. Метод определения температуры замерзания. – Введ. 01.01.2011 (10 с.)

# электронныЕ библиотекИ

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 408.

Тел. (342) 237-37-28, 237-38-07. Факс (342) 237-31-55. e-mail:  cd@permcnti.ru

Полные тексты документов 
с  рисунками,  изменениями  и  дополнениями   в  формате  Winword 95

Электронная библиотека СНиПов

- Более 4700 нормативных документов по строительству, в т. ч.: ВСН, СНиПы, ГОСТы, РДС, МДС, РСН, СН, СП, СТО, пособия к СНиП,  ТСН,   ГЭСНы-2001 и др.

- Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС)

.

Руководящие и нормативные документы

- Около 4500 различных ведомственных документов, в т. ч.: МИ, МУ, НП, ПБ и РД  и др.

- Стоимость 10 000 руб. (с учетом НДС).

Пожарная безопасность

- Около 950 нормативных документов.

- Стоимость 4000 руб. (с учетом НДС)

Все  электронные библиотеки поставляются с поисковой системой.

Также записываем отдельные документы на различные носители информации  
или высылаем по E-mail: cd@permcnti.ru

Полные описания

патентов  России

и других стран

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407.    237-32-94

E-mail: pat@permcnti.ru

Оформление заявок  на регистрацию

товарного знака

614990, г. Пермь, ГСП,

ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 407,

отдел патентной документации

237-32-94.    E-mail: pat@permcnti.ru

С 9 до 17 часов

Отдел международных 
информационных сетей

г. Пермь,  ул. Попова, 9, Пермский ЦНТИ, к. 503. 
Тел. (342) 237-46-36.  e-mail: stn@permcnti.ru

# Специалисты ОМИС Пермского ЦНТИ по запросам потребителей выполняют поиски научно-технической, патентной, коммерческой информации, в т.ч.:

- проводят  патентные поиски

- предоставляют копии зарубежных стандартов

- предоставляют копии статей российских и зарубежных периодических изданий

- выполняют подборки информации по заявленной теме

Работы ведутся с использованием баз данных Международной сети научно-технической информации STN International (около 350 млн. документов).

Отдел международных информационных сетей является распространителем справочников "WA-2 Регистр" (на CD-ROM и на бумаге)

производителей товаров 
и услуг России, СНГ 
и ближнего зарубежья,

а также может разместить информацию о Вашем предприятии и/или Вашу рекламу в справочниках WA-2 Регистр.

NOTA BENE

Суперконденсаторы

Суперконденсаторы, или ионисторы, представляют собой сверхвысокоемкие конденсаторы с двойным электрическим слоем. В отличие от обычного конденсатора, суперконденсатор имеет уникальные характеристики, позволяющие совмещать большую мощность и значительную энергию. Основным его достоинством является способность чрезвычайно быстро накапливать заряд и отдавать его, выдерживая огромное количество циклов заряда-разряда без потери рабочих свойств. Благодаря этой способности суперконденсаторы уже получили широкое применение во многочисленных областях электроники и электротехники. (см. Вестник Пермского ЦНТИ № 6, 7 за 2010 год).

Значительно улучшить характеристики суперконденсаторов позволило применение наноматериалов. В физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН разработаны методы изготовления нанопористых углеродных материалов для эффективных накопителей энергии, обеспечивающих адсорбцию материального энергоносителя (водорода) с плотностью не менее 5 вес.% (не менее 1000 Дж/г в энергетическом эквиваленте) и накопление электрической энергии с удельной энергоемкостью более 100 Дж/г. Разработаны термохимические технологии получения нанопористых углеродных материалов с удельной поверхностью 1500 – 2200 м2/г для накопителей электрической энергии. Созданы наноструктурные металл-углеродные материалы с сорбционной емкостью по водороду 5% (масс.) при гидрогенизации под давлением 8 – 15 МПа и комнатной температуре. Изготовлены экспериментальные образцы энергонакопительных устройств – ионисторов, на основе нанопористых углеродных материалов с плотностью накопления энергии не менее 150 Дж/г и с удельной отдаваемой мощностью не менее 15 кВт/кг. Составлена лабораторная технологическая инструкция изготовления экспериментальных образцов наноструктур типа «графитовое нановолокно – металл», включающая в себя лабораторную методику и лабораторный регламент получения упомянутых наноструктур.

Таким образом, впервые в России созданы углеродные материалы для электродов ионисторов существенно превышающие параметры лучшего мирового аналога. С превышением ТЗ выпущены технические условия на углерод порошкообразный нанопористый для ионисторов. Организация опытного производства разработанных порошков в ФТИ РАН позволила в кратчайшие сроки внедрить разработанные материалы в производство ионисторов К58-12.

Дополнительная информация 
по телефону (342) 237-46-36 или  e-mail: stn@permcnti.ru

Подборка статей по суперконденсаторам

(см. Вестник Пермского ЦНТИ № 6, 7 за 2010 год)

Capacitance characteristics of nanoporous carbon materials in ionistors based on RbAg4I5 solid electrolyte  / V. P. Kuznetsov. - In: Russian journal of electrochemistry, Bd. 45 (2009), 5, S.538-541

N-shaped nonlinearity of charge characteristics of ionistor structures based on RbAg 4I5 / V. P. Kuznetsov. - In: Russian journal of electrochemistry, Bd. 43 (2007), 5, S.576-579

Research on C/NiO Composite Aerogel Electrode Materials for Super Ionistor / R.-q. Xu. - In: Dianzi-xuebao, Bd. 32 (2004), 8, S.1399-1401

Hysteretic Galvano-Mechanical Effect on Charging and Discharging Ionistor Structures / M. E. Kompan. - In: Physics of the solid state, Bd. 46 (2004), 6, S.1110-1112

Super-ionistors: Composite Electrodes of Carbon Nanotube and Nickel Oxide / Y. Li. - In: Dianzi-yuanjian-yu-cailiao, Bd. 22 (2003), 6, S.03-05

Evaluation on carbon nanocapsules for supercapacitors using a titanium cavity electrode / C. Y. Wu. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 15, S.5122-5129

Polyaniline/multi-walled carbon nanotube composites with coreshell structures as supercapacitor electrode materials / Y. Zhou. - In: Electrochimica acta, Bd. 55 (2010), 12, S.3904-3908

Nano ZnO-activated carbon composite electrodes for supercapacitors / M. Selvakumar. - In: Physica, Bd. 405 (2010), 9, S.2286-2289

Carbon/&#x03bb;-MnO2 composites for supercapacitor electrodes / A. Malak-Polaczyk. - In: Journal of solid state chemistry, Bd. 183 (2010), 4, S.969-974

Electrochemical performance of a high cation-deficiency Li2Mn4O9/active carbon supercapacitor in LiNO3 electrolyte / Y. J. Hao. - In: Synthetic metals, Bd. 160 (2010), 7-8, S.669-674

Flexible supercapacitor based on polyaniline nanowires/carbon cloth with both high gravimetric and area-normalized capacitance / Y. Y. Horng. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 13, S.4418-4422

Sol-gel processed thin-layer ruthenium oxide/carbon black supercapacitors: A revelation of the energy storage issues / V. V. Panic. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 13, S.3969-3976

Electrochemical Characteristics of Carbide-Derived Carbon/1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Supercapacitor Cells / H. Kurig. - In: Journal of the Electrochemical Society, Bd. 157 (2010), 3, S.A272

Preparation and performance of straw based activated carbon for supercapacitor in non-aqueous electrolytes / X. Li. - In: Microporous and mesoporous materials, Bd. 131 (2010), 1-3, S.303-309

Mesoporous MnO~2/Carbon Aerogel Composites as Promising Electrode Materials for High-Performance Supercapacitors / G.-R. Li. - In: Langmuir, Bd. 26 (2010), 4, S.2209-2213

Particle Size Effect of Silver Nanoparticles Decorated Single Walled Carbon Nanotube Electrode for Supercapacitors / G. Wee. - In: Journal of the Electrochemical Society, Bd. 157 (2010), 2, S.A179-A184

Poly(ethylene terephthalate)-based carbons as electrode material in supercapacitors / M. Domingo-Garcia. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 12, S.3810-3813

Supercapacitor-Type Behavior of Carbon Composite and Replica Obtained from Hybrid Layered Double Hydroxide Active Container / T. Stimpfling. - In: Chemistry of materials, Bd. 22 (2010), 3, S.974-987

Compact and Light Supercapacitor Electrodes from a Surface-Only Solid by Opened Carbon Nanotubes with 2 200 m2 g-1 Surface Area / T. Hiraoka. - In: Advanced functional materials, Bd. 20 (2010), 3, S.422-428

Electrochemical performance of carbon-coated lithium manganese silicate for asymmetric hybrid supercapacitors / K. Karthikeyan. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 11, S.3761-3764

Block-Copolymer assisted synthesis of hierarchical carbon monoliths suitable as supercapacitor electrodes / D. Carriazo. - In: Journal of materials chemistry, Bd. 20 (2010), 4, S.773-780

Preparation of graphene nanosheet/carbon nanotube/polyaniline composite as electrode material for supercapacitors / J. Yan. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 9, S.3041-3045

A cheap asymmetric supercapacitor with high energy at high power: Activated carbon//K0.27MnO2.0.6H2O / Q. Qu. - In: Journal of power sources, Bd. 195 (2010), 9, S.2789-2794

Facile synthesis of activated carbon/carbon nanotubes compound for supercapacitor application / Q. Y. Li. - In: The chemical engineering journal, Bd. 156 (2010), 2, S.500-504

Mesoporous carbon spheres with uniformly penetrating channels and their use as a supercapacitor electrode material / J. Zhou. - In: Materials characterization, Bd. 61 (2010), 1, S.31-38

Продолжение следует

Дополнительная информация 
по телефону (342) 237-46-36 или  e-mail: stn@permcnti.ru

Информация Пермского краевого совета ВОИР

614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2

Тел. 237-32-03     E-mail: pai@permcnti.ru      www.permvoir.narod.ru

Патенты  изобретателей  Пермского края (июнь 2010 года)

| Номер и дата патента | Название изобретения | Патентообладатель |
| --- | --- | --- |
| №2390996 (2010.06.10) | Ловушка для грызунов (варианты) и опрокидыватель для нее | Степанов В.А., Пермь |
| №2391255 (2010.06.10) | Катапультное устройство | ФГУП НИИПМ, Пермь |
| №2391299 (2010.06.10) | Фильерный питатель | ООО «НПО «ВУЛКАН», Пермь |
| №2391491 (2010.06.10) | Способ заканчивания строительства бокового ствола скважины и компоновка оборудования для его осуществления | Серебров С.Г., Семенищев В.П. и др., Пернь |
| №2391557 (2010.06.10) | Компрессорный агрегат для сжатия газа или газожидкостной смеси, предназначенный для закачки их в скважину или в трубопровод | Чебунин А.П., п. Полазна, Добрянский район |
| №2391629 (2010.06.10) | Алгоритм гарантированного трогания шагового электродвигателя модуляционного гироскопа | ОАО «ПНППК», Пермь |
| №2391819 (2010.06.20) | Ловушка для грызунов | Степанов В.А., Пермь |
| №2392115 (2010.06.20) | Конвейерная линия для изготовления ячеисто-бетонных изделий и конвейерный способ изготовления ячеисто-бетонных изделий | Демкин Н.И., Пермь |
| №2392116 (2010.06.20) | Устройство для крепления закладной детали с отверстиями к металлоформе, способ установки и демонтажа его | Шардаков И.Н., ООО Ззавод строительных конструкций», Пермь |
| №2392120 (2010.06.20) | Станок для намотки труб из композиционных материалов и способ его применения | Зиньковский А.Т., Пермь |
| №2392259 (2010.06.20) | Устройство для смешения компонентов взрывчатого состава и формования изделия из него | ФГУП НИИПМ, Пермь |
| №2392293 (2010.06.20) | Способ обработки бурового раствора | Захаров А.Л., Арамелев А.С., Пильгун С.Ю., Пермь |
| №2392421 (2010.06.20) | Гидромеханический щелевой перфоратор | Кривцов С.В., Пермь |
| №2392438 (2010.06.20) | Способ усиления бетонной крепи сопряжения вертикального шахтного ствола с горизонтальной нерабочей выработкой в солевых породах | ЗАО «АЛРОСА», ОАО «Галургия», Пермь |
| №2392440 (2010.06.20) | Способ удаления пыли и газа из очистной выработки при камерно-столбовой системе отработки | ОАО «Галургия», Пермь |
| №2392463 (2010.06.20) | Воздухоочистительное устройство для газотурбинного двигателя | ОАО НПО «ИСКРА», Пермь |
| №2392468 (2010.06.20) | Способ управления расходом топлива на запуске газотурбинного двигателя | ОАО «СТАР», Пермь |

| Номер и дата патента | Название изобретения | Патентообладатель |
| --- | --- | --- |
| №2392469 (2010.06.20) | Способ управления газотурбинным двигателем на режиме консервации | ОАО «СТАР», Пермь |
| №2392498 (2010.06.20) | Устройство управления механизацией компрессора газотурбинного двигателя | ОАО «СТАР», Пермь |
| №2392576 (2010.06.20) | Защитный комплект для головы | ЗАО «КИРАСА», Пермь |
| №2392598 (2010.06.20) | Приемник давления | ОАО «Авиадвигатель», Пермь |
| №2392620 (2010.06.20) | Способ контроля качества строительной конструкции | Малинин А.Г., Малинин Д.А., Пермь |
| №2392851 (2010.06.27) | Способ прогнозирования повторного инфаркта миокарда у больных с постинфарктным кардиосклерозом | ГОУ ВПО ПГМА, Пермь |
| №2393139 (2010.06.27) | Газогенерирующее топливо для скважинных аппаратов | ФГУП НИИПМ, Пермь |
| №2393243 (2010.06.27) | Способ переработки минерального сырья | ЗАО «Уралкалий – Технология», Пермь |
| №2393334 (2010.06.27) | Контейнер для доставки твердого реагента в скважину | ООО «ПермНИПИнефть», Пермь |
| №2393438 (2010.06.27) | Устройство для контроля металлтермической реакции восстановления титана | ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», Институт механики сплошных сред УрО РАН |
| №2393487 (2010.06.27) | Способ пьезоэлектрического виброконтроля | ООО НПП «ТИК», Пермь |
| №2393547 (2010.06.27) | Способ лечения острого постстрептококкового гломерулонефрита в эксперименте | ГОУ ВПО ПГМА, Пермь |

Пермский краевой совет ВОИР

614990, г. Пермь, ул. Попова, 9, к. 406-2.  
Тел. 237-32-03 E-mail: pai@permcnti.ru

Бесплатные  консультации 
в области охраны прав интеллектуальной собственности

- Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

- Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания)

- Регистрация и защита авторских прав, составление авторских договоров.

- Регистрация программ для ЭВМ, баз данных, интернет-сайтов.

- Составление и регистрация лицензионных договоров, договоров уступки.

- Коммерциализация объектов интеллектуальной деятельности.

- Помощь в самостоятельном оформлении заявок на получение патентов

Патенты на полезные модели, полученные в Пермском крае 
в июне  2010 года

| Номер и дата патента | Название полезной модели | Патентообладатель |
| --- | --- | --- |
| № 94834 (2010.06.10) | Реографическая установка для исследования гидродинамических свойств биологических жидкостей | ГОУ ВПО ПГМА, Пермь |
| № 94905 (2010.06.10) | Альбом для хранения монет | Верещагин Ю.А., Отнякин А.М., Ануфриев А.В., Пермь |
| № 94990 (2010.06.10) | Штанга буровая для струйной цементации грунта | Свистунов В.И., Пермь |
| № 95019 (2010.06.10) | Агрегат ремонтный АР 50 | ООО «ЛК «КУНГУР» |
| № 95054 (2010.06.10) | Дыхательный клапан, седло затвора дыхательного клапана | Яковлев М.Н., Пермь |
| № 95115 (2010.06.10) | Весовой дозатор жидкости | ФГУП НИИПМ, Пермь |
| № 95330 (2010.06.27) | Устройство для магнитной обработки пластовой жидкости, преимущественно высокообводненной (варианты) | ООО «НПП «МАГНИТРОН», Пермь |

От разработки проекта издания –

до выпуска тиража !

Пермский ЦНТИ  предлагает услуги по изданию 
(с присвоением ISBN) научной, научно-технической, производственной и других видов литературы, в т.ч.: монографий, сборников научных трудов, тематических сборников; учебных пособий; методической литературы, рекомендаций и др.

Пермский ЦНТИ оказывает содействие в распространении изданной им литературы по библиотекам, научным и учебным заведениям России.

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 506, 604.

E-mail: izd@permcnti.ru.   237-41-68, 237-32-47, 237-32-84.

Вниманию всех заинтересованных лиц!

Пермский ЦНТИ предлагает

Нанотехнологии. Наука. Инновации. (Пермский край) : Nanotechnoligy. Science. Innovation. (Perm region) [Электронный ресурс] (77,4 МБ) / Пермский ЦНТИ; ГОУ ВПО НЦ ПГТУ; ГК «Возрождение». – Пермь: Пермский ЦНТИ, 2009 – 1 CD-ROM.

 (342) 246-36-93, 237-37-29

Информация с Пермской межрегиональной выставки

«Интеллект,

инновации,

инвестиции – 2010»

Пермская

Областная

Выставка

«ИНТЕЛЛЕКТ»

ПЕРМСКИЙ

ЦЕНТР

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ФОНД

СОДЕЙСТВИЯ

РАЗВИТИЮ

МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКЕ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной

совет

ВОИР

Организаторы выставки  «Интеллект, инновации, инвестиции» – администрация Пермского края, Пермский ЦНТИ, краевой совет ВОИР, Пермский филиал проектного офиса ГК РОСНАНО.

Цель выставки:

- содействие предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности, физическим лицам в расширении рынков сбыта своей продукции и услуг;

- показ их работы по выпуску новых видов продукции, товаров и услуг, новейших технологических и конструкторских разработок;

- привлечение инвестиций в промышленность.

Участники выставки имеют возможность опубликовать свою информацию в специализированном бюллетене "Вестник Пермского ЦНТИ".

По всем организационным вопросам обращайтесь по адресу: 
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 102 (тел. 246-36-93)

Пространственно-армированные 
углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ)  
для техники высоких температур

Предназначены для изготовления деталей, работающих при больших механических нагрузках в условиях повышенных температур (3500 °С и выше) и химически агрессивных сред. Плотность УУКМ от 1900 до 2100 кг/м3, степень графитации – до 90%, предел прочности на растяжение до 100 МПа.

Для получения УУКМ, соответствующих поставленной задаче, было выбрано углеродное волокно, получаемое на основе полиакрилонитрильных волокон (ПАН). Поиск структуры создаваемых высокотемпературных УУКМ проводился среди схем пространственного армирования, которые позволяют создавать УУКМ с высокими прочностными и физическими свойствами.

Для получения заготовок осесимметричных деталей (цилиндрических, конических, сложной формы) разработана технология изготовления УУКМ с осесимметричным каркасом. Это позволило получить деталь с регулируемой анизотропией свойств путем изменения плотности намотки вдоль радиуса заготовки. Осесимметричное расположение волокон арматуры по линиям действия главных напряжений обеспечивает требуемую анизотропию свойств и максимальную прочность композита. Армирование перпендикулярно основным слоям позволяет в десятки раз увеличить межслоевую прочность. Одновременное вступление  натянутых   волокон   (по определенному

закону) в работу реализует максимальную прочность углеволокон композита на растяжение. Армирующий каркас заготовки детали из УУКМ выполняется в виде пакета из собранных с зазором кольцевых элементов с радиальными нитями, уложенными в специальные пазы металлической технологической оснастки.

Разработано технологическое оборудование, позволяющее механизировать все трудоемкие операции изготовления каркаса УУКМ.

Для получение матрицы, охватывающей, пропитывающей и скрепленной с армирующим каркасом, разработана технология высокоплотного насыщения армирующего каркаса пеком, которая включает несколько циклов «пропитка – термообработка», циклы карбонизации и графитацию. Карбонизацию проводят при температуре от 400 до 850 °С и давлении 
60 – 90 МПа; графитацию – при температуре от 1600 
до 2150 °С.

Разработана и экспериментально подтверждена программа проведения режима карбонизации под давлением, обеспечивающая прирост плотности заготовок на последующих циклах насыщения 
0,02 – 0,07 г/см3 за цикл.

Разработана технологическая оснастка для проведения карбонизации в условиях всестороннего сжатия, создаваемого гидравлическим прессом.

За дополнительной информацией по материалам выставки обращайтесь 
по телефону (342) 246-36-93 (Черемисин Александр Васильевич)
 или e-mail: sale@permcnti.ru

Кафедра дистанционного обучения

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Попова, 9, ЦНТИ, к. 112

  (342) 237-40-83.   E-mail: cdо@permcnti.ru

Зав. кафедрой   Милицкая Светлана Владимировна

По инициативе Министерства образования РФ в Перми на базе Центра научно-технической информации учреждено региональное представительство АНО МГУ «ИНФО-Рутения», консорциума столичных вузов, в который входят:

- Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса (МАТГР);

- Московский государственный институт стали и сплавов (МИСиС);

- Московский государственный технический университет (МГТУ МАМИ);

- Московский государственный геологоразведочный университет;

- Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ);

- Московский экономический институт (МЭИ);

- Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА) и другие.

Предлагается новая технология получения высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения с применением дистанционных методов обучения (без выезда в учебное заведение). Современные дистанционные технологии обучения ориентированы на людей различного возраста, уровня подготовки, профессии, места жительства и степени занятости по основной профессиональной деятельности.

Обучение платное.

По окончании выдаются дипломы московских вузов только государственного образца.

Дистанционное обучение в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений  в системе образования практически во всех сферах знания.

Основные преимущества дистанционного обучения:

- территориальная отдаленность от учебного центра и недостаток свободного от основной деятельности времени не являются препятствием для получения образования;

- дистанционное обучение доступно всем желающим, в т.ч. людям, которым в силу физических недостатков (например, инвалиды) или иных обстоятельств недоступна система классического образования, но у них достаточно времени и возможностей для обучения по системе дистанционного обучения;

- дистанционное обучение более индивидуализировано: обучаемый может самостоятельно планировать количество изучаемых дисциплин, свою активность с учетом различных обстоятельств, темп изучения и т.п.

- дистанционное обучение обеспечивает возможность постоянного саморазвития, обновления знаний в соответствии с современными достижениями науки и практики

Получить образование по системе дистанционного обучения приглашаются жители Перми и Пермской области:

- имеющие полное среднее образование и желающие получить среднее специальное или высшее образование;

- имеющие среднее специальное образование и желающие получить высшее образование или повысить квалификацию;

- имеющие высшее образование и желающие получить второе высшее образование или повысить квалификацию;

желающие удовлетворить свои профессиональные интересы без получения диплома и сертификата об образовании

ВЫСТАВКИ*

Международные,

специализированные

Август,

сентябрь

| - 12 – 15 августа | - ИнтерАэроКом. Санкт-Петербург 2010. - Международный салон гражданской авиации и воздухоплавания. В рамках салона состоятся: - международный форум; - выставка воздушных судов и воздухоплавательных аппаратов; - культурно-развлекательная программа; - соревнование авиамоделистов среди радиоуправляемых моделей-копий на приз журнала «Крылья Балтики»; - фестиваль воздушных змеев «Неба хватит всем!»; - воздухоплавательная фиеста в честь 100-летнего юбилея Воздушного Флота; - показательные выступления авиамоделистов; - аэро-шоу. - Санкт-Петербург, ОАО «Ленэкспо». Тел/факс (812) 321-28-83. E-mail: v.boichenko@lenexpo.ru, interaerocom@lenexpo.ru. |  |
| --- | --- | --- |
| # 17 – 19 августа | - КАРТОФЕЛЬ. РОССИЯ-2010 2-й международный конгресс и отраслевая выставка. Технологии производства, хранения и переработки картофеля. # Москва, ОАО «ГАО ВВЦ». Тел./факс (495) 748-37-70. |  |
| 20 – 26 августа | # Православная Русь - 5-я межрегиональная православная выставка монастырей и храмов, православных издательств, художественно – реставрационных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, иконописи, колокольного литья, изделий народных промыслов, подарков к православным праздникам. Служение, миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви. Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей. Социальные проекты и благотворительность светских организаций, некоммерческие фонды. Храмовое убранство и церковная атрибутика, одежда и головные уборы религиозного назначения. Паломничество. Духовное образование. Православная литература и просвещение, православные СМИ. Православные традиции в изобразительном искусстве и ювелирном деле. Иконопись. Колокольное литье. Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы, подарки к православным праздникам. Аудио- и видеопродукция православного содержания. Одежда для прихожан православных храмов. Мед и продукты пчеловодства, постная трапеза и рецептура. - Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-27. |  |
| 23 – 29 августа | - Агрорусь – 2010 Международная агропромышленная выставка-ярмарка. Сельскохозяйственная техника. Оборудование для уборки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Транспорт. «От поля до прилавка»: продукты питания. Пищевые добавки. Оборудование для переработки, упаковки, фасовки, транспортировки и хранения пищевых продуктов. Мини-заводы, мельницы, пекарни. Холодильное оборудование. Напитки: алкогольные и безалкогольные, пиво. Агрохимия и химические препараты. Удобрения. Семена, рассада. Садово-огородный инвентарь. Инструменты.Салон автономных энергетических систем. Ветеринария. Зоотехния. Комбикорма. Домостроение – технологии и материалы. Ярмарка – торговые ряды: сельскохозяйственная продукция, мед. Все для фермерского быта (товары народного потребления, сувениры, народные промыслы).Ярмарка – фестиваль «Индустрия напитков». Рыбный рынок. - Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо». Тел./факс (812) 321-26-37. E-mail: farmer@lenexpo.ru, N.Golubeva@lenexpo.ru |  |
| # 1 – 6 сентября | - МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 23-я международная выставка-ярмарка. Книги; периодические издания; полиграфическая продукция; технические возможности книгоиздателей. # Москва, ОАО «ГАО ВВЦ». Тел. (495) 699-40-34, 699-43-17. Факс (495) 609-01-32. |  |

| - 2 – 5 сентября | # Умный ребёнок Выставка услуг дополнительного образования для детей, детского спорта и отдыха, товаров для детского творчества, развивающих игр, литературы и детской моды. Центры дополнительного образования и раннего развития; детские образовательные учреждения; частные детские сады; воскресные школы и гимназии; языковые и логопедические центры; организации, предлагающие услуги квалифицированных нянь; издательства детской литературы; СМИ для родителей и детей. Культура и творчество: дворцы культуры и творчества, центры эстетического развития, музыкальные и художественные школы. Здоровье ребенка: оздоровительные комплексы, медицинские учреждения для детей, товары для новорожденных, психологические центры помощи для детей, детское питание, детские витамины, детская косметика. Детская мода. Спорт: ДЮСШ и спортивные секции, детские лагеря, детский образовательный туризм, семейный туризм, спортивная одежда, обувь, инвентарь, оборудование для спортивных и детских площадок. Отдых: детские кафе и клубы семейного отдыха, компании, предлагающие оформление праздников, услуги аниматоров. Игры и игрушки: развивающие игры и игрушки, товары для детского творчества, обучающие компьютерные программы, обучающие компьютерные программы. Детская мебель. - Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-75. |
| --- | --- |
| 7 – 9 сентября | Дефектоскопия 11-я международная выставка. Методы и средства контроля технического состояния изделий, технологического оборудования в процессе производства и эксплуатации аэрокосмической техники, промышленного оборудования. Методы и средства контроля в металлургическом производстве, в строительстве, в атомной промышленности. Виды контроля: акустическая эмиссия / акустический контроль, вибрационный / механический контроль, визуальный / оптический контроль, вихретоковый / электромагнитный контроль, инфракрасный / термический контроль, капиллярная дефектоскопия, магнитный контроль, магнитопорошковый контроль, радиационный контроль, течеискание, ультразвуковой контроль. Методические и технологические решения при организации мониторинга технического состояния сложных систем. Нормативное и метрологическое обеспечение НК и ТД. Обучение и сертификация персонала. - Волгоград, ВО «РЕСТЭК». Тел. (812) 320-96-76. Факс (812) 320-80-90. E-mail: ptcomp@restec.ru, autopr@restec.ru |
| 7 – 10 сентября | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА 9-я международная специализированная выставка. Организация пожарной охраны; проектирование, строительство, производство, сертификация, эксплуатация средств и систем предупреждения пожаров и пожаротушения; пожарная техника и робототехника; огнетушащие вещества и механизмы тушения; средства защиты и вооружения пожарных # Москва, ОАО «ГАО ВВЦ», пав. 57. Тел. (499) 181-60-83. Факс (495) 258-87-62. |
| 9 – 12 сентября | # Осенний сад и огород Осенняя межрегиональная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, cредств малой механизации, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев плодовых деревьев и кустарников, а также товаров и услуг для обустройства садовых участков в осенний период. Раздел «ОСЕННИЙ САД и ОГОРОД»: средства малой механизации и садово-огородный инвентарь; семена, удобрения, стимуляторы роста растений, химические и биологические средства защиты; продукция пчеловодства и оборудование для содержания пчел; саженцы хвойных пород деревьев; черенки плодовых деревьев и кустарников, устройство «зимних садов»; каркасы для теплиц; укрывной материал; малые архитектурные формы, садовый дизайн; материалы для ремонта с/х строений; кровельные материалы, материалы для мощения; насосы, системы полива и водоотведения с почв; бани и аксессуары для них, дачная мебель; печи, уличные камины, аксессуары для барбекю; системы дистанционной сигнализации «дача – дом»; спецодежда и обувь. Раздел «УРОЖАЙ»: продукция овощеводства и растениеводства (картофель, капуста, морковь и т.д.); продукция фермерских животноводческих хозяйств (мясо с/х животных и птицы); продукция птицеводства и мясомолочной продукции; оборудование и технологии для хранения и первичной переработки продукции овощеводства; технологии консервирования сельскохозяйственной продукции, упаковка и хранение. - Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка». Тел. (342) 262-58-19 |
| 14 – 17 сентября | World Food Moscow 2010 / Весь мир питания 19-я международная выставка. Мясо и птица, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, бакалея, масложировая продукция, молочная продукция, чай и кофе. - Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. 1, 2, 3, 8. Тел.7 (495) 935-73-50, 788-55-85. E-mail: worldfood@ite-expo.ru. |

| 14 – 16 сентября | SHOP DESIGN RETAILTEC RUSSIA'2010 14-я международная выставка торгового оборудования, систем автоматизации, визуального мерчандайзинга и технического оснащения магазинов. Магазиностроение, оборудование для магазинов, дизайн магазинов. Свет, технологии освещения. Демонстрационные витрины для food и non-food продукции. Ритейл маркетинг, POS-материалы, стимулирование продаж. Системы автоматизации в торговле. Коммуникации и информационные технологии. Охрана и системы безопасности. Оборудование для индустрии самообслуживания: терминалы, вендинг, киоски. - Москва, ЦВК «Экспоцентр». Тел. (499) 795-27-52. Факс (495) 605-60-58, (499) 795-28-97. E-mail: gorbatchev@expocentr.ru. |
| --- | --- |
| 14 – 17 сентября | GasSUF'2010 8-я международная специализированная выставка оборудования и технологий по газораспределению и эффективному использованию газа. Газ. Транспортировка. Хранение. Газораспределение. Оборудование для сжижения, транспортировки, хранения и регазификации спг. Сжиженный природный газ. Малотоннажное производство. Газ на транспорте. - Москва, ЭЦ «Сокольники», пав. 2. Тел./факс7 (495) 925-34-16, 995-05-95. E-mail: bov@mvk.ru. |
| 15 – 17 сентября | Балтийская строительная неделя 2010 14-я международная специализированная выставка. Строительство. Инструмент, станки, оборудование. Окна и двери. Интерьеры и отделочные материалы. Напольные покрытия. Декор окна и декоративный текстиль. Керамика и камень. Сантехника и оборудование для ванных комнат. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжение, электротехника. Дорожно-строительная, коммунальная и подъемно-транспортная техника. - Санкт-Петербург, ООО «Примэкспо». Тел. (812) 380-60-04. Факс (812) 380-60-01. E-mail: build@primexpo.ru |
| 15 – 17 сентября | Транспорт большого города-2010 - Дороги. Автокомплекс # 13-я специализированная выставка. Пассажирский авто- и электротранспорт. Грузовой транспорт и прицепная техника. Дорожно-строительная техника. Диагностика автодорог. Техника и технологии восстановления дорожного покрытия. Проектирование дорог, мостов, транспортных развязок. Безопасность движения на дорогах: дорожные знаки, светофоры, разметочная техника и материалы. Специализированная коммунально-уборочная техника и навесное оборудование к ней. ГСМ — марки, системы обеспечения, приборы и методы контроля. Техобслуживание: правка, балансировка, шиномонтаж и т.д. Автоматические линии, оборудование и приборы диагностики. Автозапчасти, двигатели, трансмиссии. Автозаправочные станции: техническое оснащение, пожаро-, взрыво- и экологическая безопасность. Гаражное оборудование. - Подъемно-транспортная техника # 3-я специализированная выставка. Подъемно-транспортное и грузоподъемное оборудование. Лифты, подъемники и эскалаторы. Машины непрерывного транспорта. Эксплуатация: монтаж, наладка, сервис, ремонт, лизинг. Научное, инженерно-техническое и информационное обеспечение. Стандартизация, сертификация, метрология. Образование и обучение. - Логистика. Склад # 2-я специализированная выставка. Перевозки всеми видами транспорта (ж/д, авто, авиа, морские и речные). Транспортное оборудование и подвижной состав, лизинг транспортного оборудования. Аренда вагонов, контейнеров, цистерн и другого оборудования. Информационное, телекоммуникационное сопровождение грузоперевозок. Таможенные услуги. Терминалы, склады, строительство, аренда. Развитие и модернизация объектов складской и терминальной инфраструктуры. Системы автоматизации торгово-складской деятельности. Складирование грузов, технологическое оборудование, стеллажи и средства механизации для обслуживания складского хозяйства. Весоизмерительная техника. Транспортная тара и упаковка. Контейнеры, производство, лизинг. Системы защиты складских объектов, обеспечения безопасности труда, системы безопасности. Экспедиторские услуги, охрана и сопровождение грузов, страхование. Курьерская и экспресс-доставка. Научно-исследовательские, проектные и инжиниринговые услуги. - Челябинск, ДС «Юность». Тел. (351) 218-47-09, 218-47-09. E-mail: arbit@expoural.ru, slyshenkova@expoural.ru. |

- Для получения  дополнительной информации и уточнения дат проведения обращайтесь к организаторам выставок (см. телефоны, факсы)